Příloha 1 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

S touto přílohou se musí každý účastník řádně seznámit a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN 13 201 (osvětlení pozemních komunikací) a v maximálních hodnotách dle ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo); v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických výpočtech dle ČSN EN 13 201 pak minimálně v těchto hodnotách s max. 30% navýšením oproti normové hodnotě.  Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor významně snížil světelné znečistění produkované soustavou veřejného osvětlení, získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy zadávací dokumentace.

Pro garanci snížení energetické náročnosti rekonstruované části soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel musí po realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace z Národního plánu obnovy v rámci Závěrečného vyhodnocení akce, jsou stanoveny parametry v příloze č. 3).

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Příloha č.3, uvádí požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE). Silniční svítidla deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK, certifikaci ENEC a ENEC+. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Pro všechna silniční svítidla je vyžadován stejný design a tvar (pro různé příkonové varianty).

Parametry stanovené Přílohou č.3,   prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č.3, Technické parametry svítidel, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č.3, musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č.3 a uvedené výše.

Účastník může být vyzván k předložení vzorků svítidel, které budou mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č.3 a které budou uvedeny v předložených katalogových listech svítidla a předložených certifikátech. Účastník dodá 1 ks silničního svítidla dle výpočtu č. 6.   Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.). Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.

Instalovaný příkon nových svítidel

Pro nová svítidla je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace (Tabulka č.1).  Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 1 654 W (nominální příkon bez započítání regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č. 4 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy Krycí list (nominální instalovaný příkon bez započítání regulace).

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

Tabulka č. 1: Harmonogram stmívání vycházející z energetického posudku.

| Harmonogram stmívání P5 | Intenzita |
| --- | --- |
| Od zapnutí VO do 24:00 | 100 % |
| Od 5:00 do vypnutí VO |  |
| Od 24:00 do 05:00 hod. | 70 % |
| Harmonogram stmívání M6 | Intenzita |
| Od zapnutí VO do vypnutí VO | 100 % |

Design svítidel:

Svítidla by měla být jednotného moderního designu plochého tvaru. Z hlediska pozdější údržby osvětlovací soustavy požaduje zadavatel dodání svítidla od jednoho výrobce a stejného druhu tak, aby bylo dosaženo jednotného vzhledu (tj. svítidla se mohou lišit výkonem, velikostí, …).

Tabulka č.2:  Seznam řešených světelných bodů

| SBID | RVO | Třída osvětlení | Výpočet | Tc (K) | Nový typ svítidla ZD | Nový příkon | Stmívání | Náklon (°) | Nový stožár, konstrukční prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 2 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 4 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 5 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 6 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 7 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 8 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 9 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 10 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 11 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 12 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 13 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 14 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 15 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 16 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 17 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 18 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 19 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 20 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 21 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 22 | 2 | P5 | 5 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ5/2700K/CLO/BLC | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 23 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 24 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 25 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 26 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 27 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 29 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 30 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 31 | 2 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 32 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 33 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 34 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 35 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 36 | 2 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 37 | 2 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 38 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 39 | 3 | M6 | 2 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO | 32 | REG 0 | 5 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 40 | 3 | M6 | 2 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO | 32 | REG 0 | 5 |  |
| 41 | 3 | M6 | 2 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO | 32 | REG 0 | 5 |  |
| 42 | 3 | M6 | 2 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO | 32 | REG 0 | 5 |  |
| 43 | 3 | M6 | 2 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ2/2700K/CLO | 32 | REG 0 | 5 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 49 | 3 | M6 | 1 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 50 | 3 | M6 | 1 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 51 | 3 | M6 | 1 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 52 | 3 | M6 | 1 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 53 | 3 | M6 | 1 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Stožár JB8, výložník V 2/76 - 1500/90, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 54 | 3 | M6 | 1 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 |  |
| 55 | 3 | M6 | 1 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ1/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 56 | 3 | P5 | 7 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 57 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 58 | 3 | P5 | 7 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 59 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 60 | 3 | P5 | 7 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 61 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 62 | 3 | P5 | 7 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 63 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 64 | 3 | P5 | 7 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 65 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 66 | 3 | P5 | 7 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 67 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 68 | 3 | P5 | 7 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ7/2700K/CLO | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 69 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 70 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 71 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 72 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 73 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 74 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 75 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 76 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 77 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 78 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 79 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 80 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 81 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 82 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 83 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 84 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 89 | 3 | P5 | 4 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO/ | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 90 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 91 | 3 | P5 | 4 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ4/2700K/CLO/ | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 92 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 93 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 94 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 95 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 96 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 97 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 98 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 99 | 3 | P5 | 3 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ3/2700K/CLO/BLC | 10,4 | REG 1 | 0 | Stožár K5, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 100 | 3 |  |  |  | Zrušení SB | 0 |  |  | Demontáž svítidla |
| 101 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 102 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 103 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 104 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 105 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 106 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 107 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 108 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 109 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 110 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 111 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 112 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 113 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 114 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 115 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 116 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 117 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 118 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 119 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 120 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 121 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 122 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 123 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 124 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 125 | 2 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 126 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 127 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 128 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 129 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 130 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 131 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 132 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 133 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 134 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 135 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 136 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 137 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 138 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 139 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 140 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 141 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 143 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 144 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 145 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 146 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 147 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 148 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 149 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 150 | 1 | P5 | 8 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ8/2700K/CLO/BLC | 22,1 | REG 1 | 0 | Stožár JB8, výložník V 1/76 - 1500, svorkovnice, spojky 2x, kabel CYKY |
| 151 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 152 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 153 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 154 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 155 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 156 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 157 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 158 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 159 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 160 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 162 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 163 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 164 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 165 | 1 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 166 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 167 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 168 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 171 | 3 |  |  |  | stávající |  |  |  |  |
| 172 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 173 | 1 | P5 | 6 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ6/2700K/CLO | 12,5 | REG 1 | 0 |  |
| 174 | 4 | M6 | 9 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Výložník UNI 1 - 1500, vč. bandimex, proudové svorky ALFE 2x, demontáž výložníku |
| 175 | 4 | M6 | 9 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Výložník UNI 1 - 1500, vč. bandimex, proudové svorky ALFE 2x, demontáž výložníku |
| 176 | 4 | M6 | 9 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Výložník UNI 1 - 1500, vč. bandimex, proudové svorky ALFE 2x, demontáž výložníku |
| 177 | 4 | M6 | 9 | 2700 | Silniční LED svítidlo typ9/2700K/CLO | 25,3 | REG 0 | 0 | Výložník UNI 1 - 1500, vč. bandimex, proudové svorky ALFE 2x, demontáž výložníku |